# Skrócona instrukcja

# internetowego odtwarzacza

# „PLEXTALK Linio Pocket”

Producent:

Shinano Kenshi Europe

Ikaroslaan 3-1930 Zaventem, Belgium
Phone: +32-2-725-55-22

Przyciski

# Montowanie akumulatora w Linio Pocket

- Prosimy odwrócić Linio Pocket. Prosimy upewnić się, że dwie małe poziome wypukłości znajdują się na wierzchu. Prosimy wcisnąć prostokątny przycisk, znajdujący się u dołu odtwarzacza i położyć palec drugiej ręki na dwóch liniach, które są na środku urządzenia, następnie nacisnąć oburącz 
i zsunąć pokrywę w kierunku do dołu. Prosimy usunąć pokrywę całkowicie.

- Prosimy wziąć akumulator do lewej ręki 
i upewnić się, że dwie wypukłości znajdują się po jego prawej stronie a mała wypustka znajduje się na dole po lewej stronie.

- Prosimy umieścić akumulator w Linio Pocket wsuwając g o od prawej strony. Jeśli spróbują Państwo włożyć akumulator od lewej strony, to akumulator zawadzi o część obudowy Linio Pocket 
i nie da się go włożyć.

- Prosimy zamknąć pokrywę akumulatora. Prosimy umieścić pokrywę około 5mm poniżej pozycji zamknięcia. Przesuwamy pokrywę 
w górę. Prosimy upewnić się, że pokrywa została automatycznie zablokowana.

- Prosimy odwrócić Linio Pocket, przednią stroną do siebie. Podłączamy ładowarkę do gniazda zasilania, które znajduje się z lewej strony na dole.

# Opis klawiszy

Klawisz zasilania:

Włączenie zasilania: Prosimy wcisnąć i przytrzymać klawisz zasilania.

Wyłączenie zasilania: Aby włączyć tryb oszczędzania energii, prosimy wcisnąć 
i przytrzymać klawisz zasilania. Zwalniamy go, po usłyszeniu komunikatu "oszczędzanie zasilania". Przytrzymujemy go przez następnych kilka sekund po komunikacie "oszczędzanie zasilania" w celu wyłączenia zasilania.

Wyłącznik czasowy: Gdy Linio Pocket jest włączony, krótko naciskamy przycisk zasilania, aby ustawić wyłącznik czasowy w przedziałach czasowych od 15 minut do 2 godzin.

Klawisz nagrywania: Krótkie wciśnięcie uruchamia tryb edycji DAISY. Kolejne wciśnięcie, uruchamia zapis na karcie SD, USB lub w pamięci wewnętrznej.  Przytrzymanie tego klawisza, umożliwia nagrywanie notatek głosowych, które są magazynowane w pamięci wewnętrznej Linio Pocket.

Klawisz odtwarzaj / zatrzymaj: Służy do uruchamiania i zatrzymywania odtwarzania, a także do potwierdzania wejść do opcji menu.

Klawisze strzałek: Klawiszy w górę i w dół używamy do wybierania poziomu. Gdy poziom zostanie określony, korzystamy z klawiszy w lewo lub w prawo, aby dokonać wyboru.

Klawisz zakładka: Naciskamy jednokrotnie, aby przejść do zakładki. Dwukrotnie, aby utworzyć nową zakładkę. Naciskamy trzykrotnie, aby usunąć zakładkę.

Klawisz Menu: Naciskamy, aby aktywować menu.  Możemy wybierać następujące opcje "edycja", "ustawienia nagrywania", "ustawienia odtwarzania", "zakładka", "notatka głosowa", "podcast", "zarządzanie nośnikiem", "ustawienia systemowe", "półka książek i ogłoszenie" oraz "usługa internetowa". Przytrzymanie klawisza menu, włącza tryb pomocy klawiszy.

Klawisz tytuł: Możemy wybrać "Półka książek", "Ogłoszenie", "Karta SD", "USB", "Pamięć wewnętrzna" i  "Notatka głosowa". Używając klawiszy w lewo lub 
w prawo, możemy wybrać tytuł na wybranym nośniku. Używając klawiszy w górę lub w dół, możemy wybrać tytuł przez "kategorię", "folder", "tytuł" lub "plik".

Klawisz idź do: Pozwala przejść bezpośrednio do strony, nagłówka, procentu i słowa kluczowego w książce DAISY, do utworu lub albumu w muzyce lub do procentu lub słowa kluczowego w tekście. Po tym klawiszu, należy wpisać liczbę 
i nacisnąć klawisz Odtwarzaj / Zatrzymaj.

Klawiatura numeryczna

Ustawienie prędkości: Naciskamy jednokrotnie klawisz 1, aby ustawić prędkość, następnie klawisz w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość czytania.

Ustawienie tonu: Naciskamy dwukrotnie klawisz 1, aby ustawić ton, następnie klawisz w górę lub w dół, aby podwyższyć lub obniżyć ton.

Informacje: Przy pomocy klawisza 5, możemy uzyskać informacje o akumulatorze, sieci, pobieraniu, bieżącym tytule i tym podobnych. Przytrzymanie klawisza 5, spowoduje wypowiedzenie informacji o czasie i dacie.

Kopia: Naciśnięcie klawisza 9, rozpocznie proces kopiowania z nośnika źródłowego na nośnik docelowy.

Funkcja pomocy: Naciśnięcie klawisza 0, uaktywni funkcję pomocy.

Enter: Aby zatwierdzić wejście do wybranego tytułu, zakładki, opcji menu i tym podobnych, prosimy nacisnąć klawisz krzyżyk.

Anuluj: Aby anulować wejście do wybranego tytułu, zakładki, opcji menu i tym podobnych, prosimy nacisnąć klawisz gwiazdki.

# Przykłady

Aby odtwarzać tytuł DAISY, plik audio lub plik tekstowy z karty SD

- Wkładamy kartę SD do Linio Pocket.

- Naciskamy klawisz Odtwarzaj / Zatrzymaj i uruchamiamy odtwarzanie tytułu.

- Jeśli chcemy odtworzyć inny tytuł z karty SD, naciskamy klawisz Tytuł i wybieramy tytuł przy pomocy klawisza w lewo lub w prawo.

- Naciskamy klawisz Odtwarzaj / zatrzymaj, aby zatrzymać nagrywanie.

- Aby przewijać w przód, naciskamy i przytrzymujemy klawisz w prawo.

- Aby przewijać w tył, naciskamy i przytrzymujemy klawisz w lewo.

- Aby wybrać poziom nawigacji, naciskamy klawisz w górę lub w dół, następnie klawiszem w lewo i w prawo przemieszczamy się do tyłu lub do przodu na wybranym poziomie.

- Posługując się klawiszami strzałek, możemy przeglądać plik przy pomocy następujących opcji:

Tytuł DAISY: Nagłówek, Grupa, Strona, Fraza, Zakładka, Słowo kluczowe

Plik audio: Album, Utwór, Zakładka

Plik tekstowy: Ekran, Akapit, Linia, Zdanie, Literowanie, Słowo, Znak, Słowo kluczowe

Aby nagrać głos (wykład, konferencję, itd.)

- Przed rozpoczęciem nagrywania, wybieramy kartę SD, USB lub pamięć wewnętrzną, gdzie będziemy chcieli nagrywać.

- Naciskamy krótko klawisz nagrywania. Wejdziemy do trybu edycji DAISY.

- Korzystając z menu, możemy ustawić parametry nagrywania. Aby uruchomić nagrywanie z ustawieniami domyślnymi, ponownie naciskamy klawisz nagrywanie.

- Aby wstrzymać nagranie, wciskamy ponownie klawisz nagrywania.

- Aby zatrzymać nagrywanie, naciskamy klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj.

- Nagrane tytuły są zgrupowane w kategorii nazwanej "nagrania".

Aby utworzyć notatkę głosową (max 1 minuta dla jednej notatki głosowej)

- Przytrzymujemy klawisz nagrywania i mówimy do mikrofonu. Notatki głosowe są zapisywane w pamięci wewnętrznej Linio Pocket.

Aby wykonać kopię z nośnika źródłowego na nośnik docelowy

- Łączymy nośnik źródłowy i docelowy z  Linio Pocket.

- Na nośniku źródłowym wybieramy tytuł, który chcemy skopiować.

- Naciskamy klawisz 9, aby uruchomić kopię. Postępujemy według instrukcji dźwiękowych.

Aby podłączyć urządzenie USB

- Wtykamy mniejszą wtyczkę kabla USB (krótkiego) do  Linio Pocket.

- Wtykamy pamięć USB do większej wtyczki kabla USB.

- Podłączamy urządzenie USB, wykorzystując kabel USB dostarczony 
z urządzeniem USB.

# Aby podłączyć do komputera

- Wtykamy mniejszą wtyczkę kabla USB (długiego) do  Linio Pocket.

- Do komputera, podłączamy większą wtyczkę. Dane mogą być przesyłane 
z komputera.

- Naciskamy klawisz w lewo lub w prawo, aby przełączać połączenie pomiędzy kartą SD a pamięcią wewnętrzną.

# Aby skonfigurować i połączyć się z siecią bezprzewodową

- Naciskamy klawisz menu i wybieramy "Ustawienia systemowe", następnie wybieramy "Ustawienia sieciowe".

- Wybieramy "Ustawienia sieci bezprzewodowej", następnie wybieramy "Dostępne sieci bezprzewodowe".

- Linio Pocket poinformuje o dostępnych sieciach bezprzewodowych. Używamy klawisza W Lewo lub W Prawo, aby wybrać sieć bezprzewodową, której ustawienia chcemy skonfigurować i naciskamy klawisz Enter.

- Jest tam szereg  ustawień takich jak ustawienia bezpieczeństwa i tym podobnych. Postępujemy według instrukcji dźwiękowych.

- Gdy zakończymy konfigurowanie, Linio Pocket spróbuje połączyć się z tą siecią bezprzewodową.

# Aby odbierać internetową usługę DAISY

- Rejestrujemy się jako członek u dostawcy usługi internetowej. Po zarejestrowaniu się, dostawca usługi internetowej udostępni nam plik ustawień internetowych, którego nazwa to "OnlineSetting.ini".

# Aby załadować internetowy plik ustawień

- Zapisujemy plik ustawień usługi internetowej w głównym katalogu karty  SD lub pamięci USB i wkładamy ją do Linio Pocket.

- Naciskamy klawisz menu i wybieramy "Ustawienia systemowe".

- Wybieramy "Ustawienie usługi internetowej", następnie wybieramy "Ładuj ustawienie".

# Aby pobrać listę tytułów na swoją półkę książek

Dostępne są następujące metody, aby otrzymać "Listę tytułów" od dostawcy usługi internetowej na swoją półkę książek.

- Wyszukanie i pobranie listy tytułów na półkę książek, używając "Menu usługi internetowej".

- Poproszenie dostawcy usługi internetowej, aby wysłał listę tytułów na naszą półkę książek.

- Wyszukanie tytułów na stronie Web dostawcy usługi i pobranie listy tytułów 
na swoją półkę książek.

Uwaga: "Menu usługi online" jest różne dla każdego dostawcy usługi internetowej.

Aby odtworzyć tytuł z półki książek

- Naciskamy klawisz Tytuł, aby wybrać półkę książek i naciskamy klawisz w lewo 
lub w prawo, aby wybrać tytuł.

- Naciskamy klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj, aby uruchomić odtwarzanie.

- Jeśli dostawca usługi internetowej oferuje pobieranie tytułów, to Wciśnięcie klawisza 9 umożliwi pobranie tytułu na półkę książek.

- Aby zwrócić tytuł, wybieramy go i naciskamy klawisz Zakładka.

Aby odsłuchać ogłoszenie

- Naciskamy klawisz Tytuł, aby wybrać ogłoszenie i naciskamy klawisz w lewo lub 
w prawo, aby wybrać ogłoszenie, które chcemy odsłuchać. Linio Pocket odczyta ogłoszenie.

- Aby usunąć ogłoszenie, wybieramy je i naciskamy klawisz Zakładka.

# Aby zarejestrować źródła podcastów, używając "PLEXTALK Transfer Software"

- Instalujemy "PLEXTALK Transfer Software" z dołączonej płyty CD.

- Uruchamiamy "PLEXTALK Transfer Software" i podłączamy Linio Pocket 
do naszego komputera.

- Wybieramy "Menedżer źródła Podcastów" w polu rozwijanym "Typ zawartości".

- Idziemy do menu "Plik" i wybieramy "Nowe źródło Podcastów".

- Wprowadzamy adres URL źródła podcastów i naciskamy przycisk "OK".

- Po zarejestrowaniu źródeł podcastów, odłączamy Linio Pocket od komputera.

# Aby pobierać i słuchać odcinków

- Naciskamy klawisz Tytuł, aby wybrać nasze ulubione źródło podcastów.

- Wciskamy klawisz menu i wybieramy "Podcast", a następnie "Aktualizacja listy odcinków".

- Po zaktualizowaniu listy odcinków, naciskamy klawisz w lewo lub w prawo, aby wybrać nowy odcinek a następnie naciskamy klawisz Odtwarzaj / Zatrzymaj. Rozpocznie się pobieranie.

- Po zakończeniu pobierania, naciskamy klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj, aby uruchomić odtwarzanie.

Aby zarejestrować stacje radia internetowego, używając "PLEXTALK Transfer Software"

- Uruchamiamy "PLEXTALK Transfer Software" i podłączamy Linio Pocket 
do naszego komputera.

- Wybieramy "Stacje radia internetowego" w polu rozwijanym "Typ zawartości".

- Idziemy do menu "Plik" i wybieramy "Nowa stacja radiowa".

- Kopiujemy adres URL pliku listy odtwarzania stacji radiowej. Wklejamy skopiowane łącze do pola “URL”. W polu Tytuł, możemy wprowadzić własną nazwę stacji radiowej. Następnie wciskamy przycisk "OK".

- Po zarejestrowaniu stacji radiowych, odłączamy Linio Pocket od komputera.

# Aby słuchać radia internetowego

- Naciskamy klawisz Tytuł, aby wybrać naszą preferowaną stację radiową.

- Naciskamy klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj, aby uruchomić odtwarzanie.

Aby wybrać datę w kalendarzu

- Naciskamy klawisz Tytuł, aby wybrać "Kalendarz". Teraz jesteśmy w pozycji dziś 
w Kalendarzu.

- Naciskamy klawisz w lewo lub w prawo, aby wybrać poprzednią lub następną datę.

- Naciskamy klawisz w górę lub w dół, aby wybrać poziom "tygodnia", "miesiąca" 
lub "roku". Następnie naciskamy klawisz w lewo lub w prawo, aby przechodzić wstecz lub w przód.

Aby dodać zdarzenie do kalendarza

- Wybieramy datę, do której chcemy dodać zdarzenie.

- Naciskamy klawisz Nagrywanie

- Postępujemy według podpowiedzi głosowych, aby ustawić tytuł, wszystkie dni, czas rozpoczęcia, czas zakończenia, powtarzanie i tym podobne.

Aby ustawić alarm

- Naciskamy klawisz Menu, następnie klawisz w lewo lub w prawo, aby wybrać "Alarm".

- Naciskamy klawisz w lewo lub w prawo, aby wybrać alarm spośród "Alarm 1" 
i "Alarm 5", a następnie naciskamy klawisz Enter.

- Postępujemy według podpowiedzi głosowych, aby ustawić czas, powtarzanie, tytuł, dźwięk i tym podobne.